LISTA DE LA COMPRA

- Madera de okume de 10mm de espesor (1 1 metro cuadrado llegará pero creo que te venderán una plancha considerablemente mas grande) – 25€

- Bisagras miniatura con sus tornillos, 2 unidades – 2€

- Plancha 15cm cuadrados de 2mm de espesor de policarbonato transparente – 3€

- Masilla tapa-agujeros - 2€

- Pintura blanca 750g satinada – 7€

- Tornillos para madera – 3€

- Ventiladores 40x40 5v, 2 unidades – 2€

- Arduino Nano – 4€

- LCD retroiluminado 16x2 – 2€

- Buzzer – 0.50€

- Led RGB – 0.10€

- Pulsadores con botón de colores, 5 unidades – 2€

- Interruptor – 0.30€

- Portafusibles con fusible de 1A de 5mm – 0.50€

- 1 relé para Arduino 220v – 5v – 2€

- Tira de pines hembra y macho – 1€

- Resistencia 1K, 5 unidades – 0.20€

- Resistencias 220Ohm, 2 unidades - 0.05€

- Potenciometro 10K – 0.20€

- Foco 60W UV 405Nm – 23€

- Microinterruptor fin de carrera – 0.10€

- Motor de bajas revoluciones – (el de un microhondas viejo te servirá, el mío es de una cámara de vigilancia antigua de 220V)

- Adaptador de 1A - 7.5V

- Papel de aluminio, como el de la cocina y también te ayudara del que es autoadhesivo

- Colas, blanca, epoxy rápida, cianocrilato, contacto, caliente… (cada una para una cosilla)

- Cables de silicona, cables de corriente (marrón tierra, azul) y un cable de corriente de ordenador viejo.

INSTRUCCIONES

- Lo primero que yo hice ha sido cortar las piezas tal y como están en los archivos, si puedes ayudarte de una CN casera o alguien que te las corte cuando menos bien escuadradas adelantaras mucho trabajo.

- Una vez cortadas y si no lo has hecho con una CN, deberas hacer los rebajes que ves en los planos para que encajen las piezas, (botones, lcd, portafusibles, policarbonato de la ventana…)

- Yo monte toda la electrónica y después la pinte pero no recomiendo hacerlo asi, hace el trabajo mas tedioso al estar ya todos los componentes colocados, creo que es mucho mas fácil pintarlo todo aun que no sea la mano definitiva pues al poner tornillos también habrá que taparlos con pasilla y volver a pintar, pero creo que aun así es mas fácil.

- Las piezas son bastante intuitivas de montar, es muy fácil no obstante es muy fácil comprobar el montaje en plano que se adjunta en formato sketchup.

- Antes de montar todo también es conveniente, por facilidad, forrar el interior con papel de plata, yo lo hice con cola de contacto y una espátula de plástico, con cuidado pues se rompe con facilidad, también use la autoadhesiva para los remates y tapar pequeños desperfectos.

- Ahora si que es el momento de montar la electrónica, como es muy sencilla creo que es mucho mas fácil cablearlo todo y fijarlo con cola caliente que ponernos a hacer PCBs

(La imagen a tamaño grande se llama Esquema Completo)

- Parece caótico el cableado pero es muy fácil de montar y alguien mas hábil que yo seguro que le queda incluso mejor y si lo detalla y lo comparta mejor que mejor. Yo use una tira de pines para facilitar la conexión y desconexión de la placa Arduino nano. Ya que al principio use un atmega 328P directamente pero necesitaba una fuente de alimentación estabilizada y decidí cambiarlo por una placa Arduino nano alimentada con 7.5v a través de Vin.

- Para finalizar puedes imprimir los embellezedores y patas que también adjunto que le dan un acabado muy bonito.

La verdad es que estoy redescubriendo algo que ya sabia y que intentare mejorar, no se explicarme muy bien lo que hago y desde luego las ganas de verlo terminado no me dejaron documentarlo debidamente pero insisto, es muy fácil y aun así sentiros libres de contactar conmigo si tenéis alguna duda, mejora o sugerencia